DETERSOL

- Biztonsági adatlap

- 1 – ANYAG ÉS CÉG AZONOSÍTÁSA

| Anyag | 10% kénsav |
| --- | --- |
| Kereskedelmi név: | Detersol |
| Gyártó: | Esseco spa Olaszország |
| Forgalmazó: | Vinartis Kft |

- 2 - ÖSSZETEVŐK

| CAS Number |  |
| --- | --- |
| CE Number | > KÉNSAV 10 % Sulphuric acid (CE 231-639-5) C R35 |
| Formula |  |

- 3 – VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

| Egészségre veszélyes | Testtel és szemmel való érintkezés esetén komoly égési sérüléseket okoz |
| --- | --- |
| Környezetre veszélyes | Vízbe kerülés esetén megváltoztatja annak Ph-ját , káros az élő organizmusokra |
| Fizikai és kémiai veszélyek Tűz és robbanás veszély | Nem gyúlékony, gyúlékony anyagokkal kapcsolatba kerülve tüzet és robbanást okozhat |

- 4 – ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS

| Belélegzés | Vigyük a sérültet friss levegőre hívjunk orvost |
| --- | --- |
| Bőrrel való érintkezés | Távolítsunk el minden az anyaggal érintkezett ruhadarabot, mossuk le a bőrt bő szappanos vízzel, vigyük a sérültet sürgősen kórházba |
| Szembe kerülés esetén | Öblítsük a szemet bő folyó vízzel legalább 15 percig keressünk fel egy orvost |
| Lenyelés | Öblítsuk a szájat vízzel –azonnal hívjunk orvost |

- 5 – TŰZOLTÁSI ADATOK

| Ajánlott tűzoltási anyagok | Karbon dioxid |
| --- | --- |
| Tűzoltásra nem javasolt anyag | Víz |
| Gyúlékony anyagokkal kapcsolatos veszélyek | Sok gyúlékony anyaggal kapcsolatba kerülve tüzet, robbanást okozhat |
| Szükséges védőfelszerelés tűzoltás során | Viseljünk saválló ruhát, biztonsági maszkot és kesztyűt |
| Egyéb információ | Nem gyúlékony |

- 6 – TEENDŐK SZIVÁRGÁS ESTÉN

| Összegyűjtés és takarítás | Állítsuk meg a szivárgást, szigeteljük el, itassuk fel a kiszivárgott folyadékot száraz homokkal, mossunk fel bő vízzel, azután szódium karbonátos oldattal majd ismét vízzel |
| --- | --- |
| Személyi védelem | Viseljünk saválló ruhát, biztonsági maszkot és kesztyűt |
| Természet védelme | Vigyázzunk hogy a termék ne kerüljön ívóvíz vagy csatornarendszerbe –semlegesítsük citromporral vagy szódával |

- 7 – KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

| Kezelés | Védjük a flakonokat az ütéstől és rázkódástól |
| --- | --- |
| Tárolás | Hűvös és száraz helyen tárolandó, mindenféle hőforrástól távol, |

- 8 – ROBBANÁS ÉS SZEMÉLY VÉDELEM

| Légúti védelem | Egész arcot védő maszk bíbor szűrővel |
| --- | --- |
| Bőr védelem | Használjunk megfelelő saválló védőruhát |
| Kéz védelem | Műanyag kesztyűk |
| Szemek védelme | Biztonsági szemüveg oldalüveggel |
| Robbanási határ | TLV - TWA 1 mg/m3 (H2SO4 conc.) |

- 9 – FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés	halmazállapot	folyékony

szín		színtelen

- 10 – STABILITÁS ÉS REAKCIÓK

| Védeni kell | Hőtől |
| --- | --- |
| Anyagok melyektől óvni kell | Nitrátokkal, klórral permangán és vas porral érintkezve tüzet, robbanást okozhat. |
| Veszélyes anyagok | Szulfátokkal érintkezve H2S keletkezhet mely mérgező gáz |

- 11 – TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

| Veszélyes | Lenyelése, szembe kerülés, bőrrel való közvetlen érintkezés |
| --- | --- |
| Akut toxicitás | DL50 (lenyelés, patkány): 2140 mg/kg ( hivatkozva kénsavra ) |
| Belélegzés következménye | Irritáló |
| Lenyelés következménye | Erős marás |
| Szemmel közvetlenül érintkezve | Erős marás |
| Bőrrel közvetlenül érintkezve | Erős marás |

- 12 – ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Használat után ne engedjük a terméket a természetbe. A kénsav állati szövetekkel érintkezve gyors pusztulást eredményez. Kénsav általánosságban maró hatással van az élő szövetekre.

- 13 – HULLADÉKKEZELÉSI INFORMÁCIÓ

| TERMÉK | Hulladékezelés során semlegesítsük az anyagot alkáliákkal |
| --- | --- |

- 14 – SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

| Szárazföldi szállítás | osztály sorszám hazard no. UNO no. Címke | 8 ADR/RID (maró hatású) 1° b) (kénsav) 80 2796 8 + UN2796 Szállítási dokumentum: 2796 kénsav oldat - DETERSOL-8,1° b) ADR/RID |
| --- | --- | --- |
| Egyéb információ |  | Csak olyan járművel szállítható ahol az utastér el van zárva a raktértől. Bizonyosodjunk meg róla hogy a sofőr tisztában van a szállított anyagra vonatkozó szabályokkal és ismertessük meg vele a biztonsági adatlap tartalmát. |

- 15 – ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| CE Labelling | [ X ] | ideiglenes |
| --- | --- | --- |
| Veszélyességi szimbólum | C | maró |
| Risk warnings Kockázati mondatok | R 35 | Komoly égést okoz |
| Caution recommendations Biztonsági mondatok | S 26 S 30 S 45 | Szembe kerülés esetén mossuk ki bő vízzel azonnal hívjunk orvost Ne öntsünk vizet a termékre Bármilyen baleset vagy hirtelen rosszullét esetén hívjunk azonnal orvost |

- 16 – EGYÉB INFORMÁCIÓ

Mielőtt a termékkel bármilyen új eljárást vagy kísérletet végzünk győződjünk meg a biztonsági adatokról.

Minden a biztonsági adatlapon szereplő adat az egészség megőrzését és a biztonságos használatot szolgálja.
A nem megfelelő használat és a fentiek be nem tartásából adódó károkért és sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

Scheet Code:    DTRSL(0902)I3            Revision no. 3           Revision date: September 2002