Biztonsági adatlap

SANATON

1/2/2011, verzió 6

1. Anyag és cég azonosító

1.1.Kereskedelmi név: SANATON

1.2. A nem megfelelően azonosított anyag felhasználása nem javallott.

1.3. Forgalmazó:Vinartis Kft www.vinartis.hu

Gyártó:

Esseco S.r.l. Via San Cassiano 99

28069 - Trecate (NO)

Italy

Enartis - Tel.: +39-0321-790300

1.4. Vészhívó telefonszám:

Enartis - Tel.: +39-0321-790300

2. Veszélyek azonosítása

2.1 Anyag besorolása

Directive criteria, 67/548/CE, 99/45/EC

Tulajdonságok / Szimbólumok:

C korrozív

R:

R35 Égési sérülést okoz.

R36 Szem irritációt,sérülést okoz.

Egyéb fizikai, kémiai mellékhatások,egészségügyi, környezeti hatások:

Nincs.

2.2. Címkeelemek:

Szimbólum:

C korrozív

R:

R35 Égési sérülést okoz

S:

S1/2 Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.

S26 Szembe kerülés esetén, öblítse a szemet bő folyó vízzel, és keressen fel egy orvost.

S30 Ne adjon vizet a termékhez.

S45 Baleset esetén azonnal forduljon orvoshoz (lehetőség szerint vigye magával a címkét).

Összetevők:

Nátrium-hidroxid; maró szóda

2.3 Egyéb veszélyek:

Nincs

3. Összetevők

Veszélyes összetevők, az EEC direktívának 67/548 és CLP szabályzatnak

megfelelő besorolás szerint:

90% Nátrium-hidroxid; maró szóda

N.67/548/CEE: 011-002-00-6 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5

C; R35

3.2/1A Bőr Corr. 1A H314

10 % nátrium-karbonát

N.67/548/CEE: 011-005-00-2 CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8

Xi; R36

3.3/2 Szem Irrit. 2 H319

4. Elsősegély nyújtás

Bőrrel való érintkezés:.

Távolítsunk el minden az anyaggal érintkezett ruhadarabot, mossuk le a bőrt bő szappanos vízzel,

vigyük a sérültet sürgősen kórházba.

Szembe kerülés esetén:

Öblítsük a szemet bő folyó vízzel legalább 15 percig, keressünk fel egy orvost

Lenyelés:

Öblítsuk a szájat vízzel –azonnal hívjunk orvost. A sérültet ne hánytassuk!

Belégzés:

Vigyük a sérültet friss levegőre hívjunk orvost.

Az orvosi ellátás mindenképp javasolt(lehetőség szerint vigye magával a biztonsági lapot).

5. Tűzoltási adatok

5.1.Oltóanyag:

Víz

CO2

5.2.Ne lélegezzük be a robbanási és égési anyagokat.-Különösen veszélyes.

Sok gyúlékony anyaggal kapcsolatba kerülve tüzet, robbanást okozhat.

Erős füstöt képez.

5.3. Tűzoltás:

Viseljünk védő ruhát, biztonsági maszkot és  kesztyűt.

A sértetlen csomagokat azonnal távolítsuk el, ha lehetséges.

6. Baleseti intézkedések

6.1. Viseljünk védőruhát, biztonsági maszkot és kesztyűt.

A sérült személyeket helyezzük biztonságba.

6.2. Környezet védelme

Vigyázzunk hogy a termék ne kerüljön ívóvíz vagy csatornarendszerbe.

6.3. Összegyűjtés és takarítás

Állítsuk meg a szivárgást, szigeteljük el, itassuk fel a kiszivárgott folyadékot száraz homokkal, mossunk fel bő vízzel.

7. Kezelés és tárolás

7.1.Kerülje az anyag belégzését, bőrre és szembe kerülését.

Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen.

Étkezést és ivást kerülje a termékkel való munka során.

7.2 Száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolja.

Savaktól és oxidáló anyagoktól óvja.

8. Robbanás és személyvédelem

8.1 Kontroll paraméterek

Nátrium-hidroxid; maró szóda - Index: 011-002-00-6, CAS: 1310-73-2, EC No: 215-185-5

TLV STEL: mg/m3

Nátrium-karbonát - Index: 011-005-00-2, CAS: 497-19-8, EC No: 207-838-8

TLV TWA - TLV STEL- VLE 8h

8.2

| Bőr védelem | Használjunk gumicsizmát és kötényt |
| --- | --- |
| Kéz védelem | Műanyag kesztyűk |
| Szemek védelme | Biztonsági szemüveg oldalüveggel |
| Robbanási határ | TLV - TWA 2 mg/m3 |

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Fehér színű, szagtalan, vízben könnyen oldható por.

pH: 13,46 (10%)

10. Stabilitás és reakciók

10.1.Normál körülmények között stabil.

10.2 Alumíniummal, cinkkel, ólommal  és ónnal érintkezve gyúlékony hidrogén keletkezhet .

11. Toxikológiai információk

11.1. Nem áll toxikológiai adat, vizsgálat a rendelkezésre.

Fő komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok:

nátrium-hidroxid; maró szóda - Index: 011-002-00-6, CAS: 1310-73-2, EC No: 215-185-5

LD50 (orális, patkány): 260 mg/Kg

12. Ökológiai információk

12.1.Megfelelő munkamódszerek mellett, meg kell akadályozni,

hogy a termék a környezetbe jusson.

13. Hulladékkezelési információk

13.1. Az engedélyezett hatóságok végzik.

A hatályos jogszabályzatoknak megfelelően kell eljárni.

14. Szállítási információ

14.1 UN számok:

ADR-UN szám: 1823

IATA-UN szám: 1823

IMDG-UN szám: 1823

14.2. Szárazföldi szállítás hazard no., sorszám, osztály:

ADR-osztály: 8

ADR-HI szám: 80

IATA-osztály: 8

IMDG-osztály: 8

14.3. Csomagolás:

ADR: II

IATA: II

IMDG: II

ADR-alagút korlátozások kód: E

Ömlesztett szállítás: Annex II of MARPOL 73/78 és IBC kód

15. Előírásokra vonatkozó információk

15.1. Biztonsági, egészségügyi és környezeti előírások:

Dir. 67/548/EEC (Osztályozás, csomagolás, címkézés.) Dir. 99/45/EEC

(Veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása, címkézése). Dir. 98/24/EC (Kémiai anyagokra vonatkozó veszély). Dir. 2000/39/EC (Foglalkozási expozíciós határérték); Dir. 2006/8/CE.

Szabályozás (CE) n. 1907/2006 (REACH), Szabályozás (CE) n. 1272/2008 (CLP), Szabályozás(CE)n.

790/2009 (1° ATP CLP), Szabályozás (EU) n. 453/2010 (Annex I).

Adott esetben olvassa el, az alábbi jogszabályi rendelkezéseket:

82/501/EEC

(EC) nr 648/2004 (detergents/tisztítószerek).

1999/13/EC (VOC direktíva)

16. Egyéb információk

A teljes 3. pont.

R35 Számos égési sérülést okoz.

R36 Szem irritációt, sérülést okoz.

Főbb adatforrások:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,

Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van

Nostrand Reinold

CCNL - Appendix 1

Mielőtt a termékkel bármilyen új eljárást vagy kísérletet végezne győződjön meg a biztonsági adatokról, és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Minden a biztonsági adatlapon szereplő adat az egészség megőrzését és a biztonságos használatot szolgálja. A nem megfelelő használat és a fentiek be nem tartásából adódó károkért és sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of

Dangerous Goods by Road.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

CLP: Classification, Labeling, Packaging.

DNEL: Derived No Effect Level.

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

GefStoffVO: Ordinance on Hazardous Substances, Germany.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of

Chemicals.

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation by the "International Air Transport

Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization.

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization"

(ICAO).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

KSt: Explosion coefficient.

LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population.

LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population.

PNEC: Predicted No Effect Concentration.

RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods

by Rail.

STEL: Short Term Exposure limit.

STOT: Specific Target Organ Toxicity.

TLV: Threshold Limiting Value.

TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day.

(ACGIH Standard).

WGK: German Water Hazard Class.